1. 環境構築ツールの準備

ツールをインストールします。

QMK MSYS (exeファイル)

- qmk_distro_msys/releases から最新の qmk_msys_install.exe をダウンロードしてインストール。

※以降はQMK MSYSのターミナルを使用

2. 以前環境の消去(以前、インストールしていないなら不要)

cd ~

# 既存の作業フォルダを削除（少し時間がかかります）

rm -rf qmk_firmware

# QMKのキャッシュ設定も一度クリア($USERを自身で書き換えてください)

rm -rf /C/Users/$USER/AppData/Local/QMK.EXE

# QMKの設定をリセット

qmk config user.qmk_home=none

3. 再設定からビルドまで

qmk setup を使わず、標準の git コマンドで、部品（サブモジュール）も含めて一気にダウンロードします。この方法なら認証エラーを回避しやすくなります。

# BastardKB公式のリポジトリを、部品も含めて丸ごとダウンロード（少し時間がかかります）

git clone --recursive --depth 1 -b bkb-master https://github.com/Bastardkb/bastardkb-qmk.git ~/qmk_firmware

# ダウンロードした場所を QMK に教える

cd ~/qmk_firmware

qmk config user.qmk_home=$(pwd)

#3. ビルド実行(bastardkb_charybdis_4x6_default.uf2の生成)

# キャッシュを掃除

cd ~/qmk_firmware

qmk clean

# ビルド実行（VIA/Vial を有効化）

# Charybdis 4x6 用の Vial 対応コマンドです

qmk compile -kb bastardkb/charybdis/4x6 -km default -e VIA_ENABLE=yes -e VIAL_ENABLE=yes

4.キーボードに書き込み(ここではテスト)

"C:\Users\$USER\qmk_firmware "に

bastardkb_charybdis_4x6_default.uf2

が作製されているので、これをキーボード本体(右・左)に書き込み。

https://usevia.app/

にアクセスしてキー設定が可能。

[カスタマイズ]

1. レイヤーを 8 つに増設する

VIA 上で 8 枚のレイヤー（0～7）を使えるようにするには、

qmk_firmware/keyboards/bastardkb/charybdis/4x6/config.h をテキストエディタで開きます 。

設定を追記: ファイルの末尾に以下のコードを貼り付けて保存してください 。

#define DYNAMIC_KEYMAP_LAYER_COUNT 8

- 親指キーの配置（左 5・右 3）を修正する

ファイルを開く:

qmk_firmware/keyboards/bastardkb/charybdis/4x6/keyboard.json を開きます。(レイアウトの箇所のみ差し替え)

"layouts": {

"LAYOUT": {

"layout": [

{"matrix": [0, 0], "x": 0, "y": 0}, {"matrix": [0, 1], "x": 1, "y": 0}, {"matrix": [0, 2], "x": 2, "y": 0}, {"matrix": [0, 3], "x": 3, "y": 0}, {"matrix": [0, 4], "x": 4, "y": 0}, {"matrix": [0, 5], "x": 5, "y": 0},

{"matrix": [5, 5], "x": 11, "y": 0}, {"matrix": [5, 4], "x": 12, "y": 0}, {"matrix": [5, 3], "x": 13, "y": 0}, {"matrix": [5, 2], "x": 14, "y": 0}, {"matrix": [5, 1], "x": 15, "y": 0}, {"matrix": [5, 0], "x": 16, "y": 0},

{"matrix": [1, 0], "x": 0, "y": 1}, {"matrix": [1, 1], "x": 1, "y": 1}, {"matrix": [1, 2], "x": 2, "y": 1}, {"matrix": [1, 3], "x": 3, "y": 1}, {"matrix": [1, 4], "x": 4, "y": 1}, {"matrix": [1, 5], "x": 5, "y": 1},

{"matrix": [6, 5], "x": 11, "y": 1}, {"matrix": [6, 4], "x": 12, "y": 1}, {"matrix": [6, 3], "x": 13, "y": 1}, {"matrix": [6, 2], "x": 14, "y": 1}, {"matrix": [6, 1], "x": 15, "y": 1}, {"matrix": [6, 0], "x": 16, "y": 1},

{"matrix": [2, 0], "x": 0, "y": 2}, {"matrix": [2, 1], "x": 1, "y": 2}, {"matrix": [2, 2], "x": 2, "y": 2}, {"matrix": [2, 3], "x": 3, "y": 2}, {"matrix": [2, 4], "x": 4, "y": 2}, {"matrix": [2, 5], "x": 5, "y": 2},

{"matrix": [7, 5], "x": 11, "y": 2}, {"matrix": [7, 4], "x": 12, "y": 2}, {"matrix": [7, 3], "x": 13, "y": 2}, {"matrix": [7, 2], "x": 14, "y": 2}, {"matrix": [7, 1], "x": 15, "y": 2}, {"matrix": [7, 0], "x": 16, "y": 2},

{"matrix": [3, 0], "x": 0, "y": 3}, {"matrix": [3, 1], "x": 1, "y": 3}, {"matrix": [3, 2], "x": 2, "y": 3}, {"matrix": [3, 3], "x": 3, "y": 3}, {"matrix": [3, 4], "x": 4, "y": 3}, {"matrix": [3, 5], "x": 5, "y": 3},

{"matrix": [8, 5], "x": 11, "y": 3}, {"matrix": [8, 4], "x": 12, "y": 3}, {"matrix": [8, 3], "x": 13, "y": 3}, {"matrix": [8, 2], "x": 14, "y": 3}, {"matrix": [8, 1], "x": 15, "y": 3}, {"matrix": [8, 0], "x": 16, "y": 3},

{"matrix": [4, 3], "x": 4.5, "y": 4.2}, {"matrix": [4, 4], "x": 5.5, "y": 4.2}, {"matrix": [4, 1], "x": 6.5, "y": 4.2},

{"matrix": [4, 5], "x": 5.5, "y": 5.2}, {"matrix": [4, 2], "x": 6.5, "y": 5.2},

{"matrix": [9, 1], "x": 10.5, "y": 4.2}, {"matrix": [9, 3], "x": 11.5, "y": 4.2},

{"matrix": [9, 5], "x": 10.5, "y": 5.2}

]

}

}

に差し返します。

再度、bastardkb_charybdis_4x6_default.uf2の生成と書き込み。

#3. ビルド実行(bastardkb_charybdis_4x6_default.uf2の生成)

- キーボードに書き込み(ここでは、親指キー左5、右3を設定)

3.VIAの親指キーの配置（左 5・右 3）を修正する

デスクトップにvia_layout.jsonの作製

{

"name": "Charybdis 4x6 (5-3 Thumb)",

"vendorId": "0xA8F8",

"productId": "0x1833",

"lighting": "none",

"matrix": {

"rows": 10,

"cols": 6

},

"layouts": {

"keymap": [

[{"y": 0, "x": 0}, "0,0", "0,1", "0,2", "0,3", "0,4", "0,5", {"x": 5}, "5,5", "5,4", "5,3", "5,2", "5,1", "5,0"],

[{"y": 1, "x": 0}, "1,0", "1,1", "1,2", "1,3", "1,4", "1,5", {"x": 5}, "6,5", "6,4", "6,3", "6,2", "6,1", "6,0"],

[{"y": 2, "x": 0}, "2,0", "2,1", "2,2", "2,3", "2,4", "2,5", {"x": 5}, "7,5", "7,4", "7,3", "7,2", "7,1", "7,0"],

[{"y": 3, "x": 0}, "3,0", "3,1", "3,2", "3,3", "3,4", "3,5", {"x": 5}, "8,5", "8,4", "8,3", "8,2", "8,1", "8,0"],

[{"y": 4.2, "x": 4.5}, "4,3", "4,4", "4,1", {"x": 3}, "9,1", "9,3"],

[{"y": 5.2, "x": 5.5}, "4,5", "4,2", {"x": 4}, "9,5"]

]

}

}

- コンボの使用可にする

~/qmk_firmware/keyboards/bastardkb/charybdis/4x6/keymaps/default/keymap.c

ファイルの一番最後に、以下の3行をコピー＆ペーストして保存してください。

// コンボ機能の受け皿（これがないとビルドエラーになります）

combo_t key_combos[] = {};

5. ビルド実行(bastardkb_charybdis_4x6_default.uf2の生成)

# キャッシュを掃除

cd ~/qmk_firmware

qmk clean

# ビルドコマンドを少し変更して実行する

qmk compile -kb bastardkb/charybdis/4x6 -km default -e VIA_ENABLE=yes -e VIAL_ENABLE=yes -e COMBO_ENABLE=yes -e VIAL_COMBO_ENABLE=yes

6.VIAに読み込ませる

設定→デザインタブを表示

デザインタブ→V2定義(非推奨)をオン

→ローレルレイアウトを読み込むで「via_layout.json_」を選択。